Додаток 4 до Оголошення

Опис об’єкту

Покрівля, яка підлягає ремонту, влаштована на складській будівлі Товариства Червоного Хреста України в м. Ходорів.

- Складська будівля виконана прямокутної форми.

- Конструкція перекриття – збірна залізобетонна П-образна плита, покрита зовні бітумною мастикою.

- Конструкція покрівлі – плоска, з нахилом в обидві сторони не більше 20 градусів. Покриття покрівлі – азбестоцементний шифер.

- Покрівля містить значні протікання, що виникли в результаті некоректного виконання нахилу (всередину будівлі, до парапету, без влаштування технологічних примикань між покрівлею та парапетом).

Опис робіт

- Відповідно до завдання, передбачається наступний комплекс робіт:

а) Демонтаж існуючої шиферної покрівлі та металевого накриття парапетів;

б) Улаштування термоізоляції з використанням пінополістиролу товщиною 100мм;

в) Улаштування ухилоутворювальної стяжки товщиною 60 мм;

г) Влаштування ПВХ мембрани та геотекстилю з напуском на парапет;

д) Точкове відновлення парапетів та накриття їх відливом з оцинкованого заліза;

е) Встановлення анкерів для майбутнього кріплення сонячних панелей;

є) Встановлення дощових воронок з підігрівом.

- Основне технічне рішення примикань надане на кресленні нижче.