Додаток №3 до Запиту№2586АР

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Загальна інформація

- Предмет закупівлі: послуги з антикорозійної обробки автомобілів категорії B, C, C1E

- Кількість авто  - згідно заявок Замовника протягом 12 місяців з дати підписання договору.

2. Обсяг робіт

•	Антикорозійна обробка авто.

•	Демонтаж пластикових деталей, та необхідних локерів "заглушок".

•	Нанесення антикорозійного покриття згідно з технологічними картами виробника.

•	Обробка днища та 4-х колісних арок.

•	Мовіль прихованих порожнин через тех. отвори.

•	Мийка днища автомобіля.

3. Підготовчі роботи

- мийка днища високим тиском

- видалення бруду, солі, реагентів

- механічне очищення осередків корозії (за наявності)

- знежирення поверхонь

- сушка перед нанесенням матеріалів

4. Матеріали та технологія

Для виконання робіт використовуються матеріали професійного призначення, дозволені до застосування для автомобільного транспорту

- тип матеріалів:

  - бітум

- призначення:

  - для днища

  - для прихованих порожнин

- вимоги:

  - вологостійкість

  - еластичність

  - стійкість до солей та реагентів

  - робочий температурний діапазон. Матеріали повинні зберігати експлуатаційні властивості в робочому температурному діапазоні, характерному для кліматичних умов України.

5. Технологічні вимоги

- рівномірне покриття без пропусків

- обробка прихованих порожнин через технологічні отвори

- відсутність пошкодження:

  - гальмівних магістралей

  - гумових та пластикових елементів

  - електропроводки

6. Результат надання послуг

- суцільне антикорозійне покриття

- відсутність оголеного металу

- відсутність слідів бітуму на кузові

- готовність авто до експлуатації після висихання

7. Гарантія

- гарантія на роботи — не менше 12 місяців

- безоплатне усунення дефектів (в разі виявлення)

8. Вимоги до виконавця

- досвід надання аналогічних послуг

- наявність обладнаного боксу / підйомника

- кваліфікований персонал.

Подаючи свою пропозицію ми погоджуємося з усіма кваліфікаційними та технічними вимогами, які зазначені в Запиті та Додатках до нього.

У разі відмінності пропозиції Учасника від технічного завдання, рішення про допустимість такого відхилення приймається Тендерним комітетом та Замовником.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ