Додаток №1 до Заявки на закупівлю 2867_SS

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ СХОДОВОГО ГУСЕНИЧНОГО ПІДЙОМНИКА

1. Призначення

Підіймач призначений для безпечного та стабільного підйому/спуску особи в інвалідному візку сходовим маршем з кутом нахилу 35°, з параметрами майданчика та сходів, зазначеними нижче.

Мета: забезпечити безперебійний, безпечний та зручний підйом/спуск користувача на 4-й поверх без використання ліфта.

2. Основні параметри об’єкта встановлення

Кількість сходинок: 200 сходинок

Кут підйому сходів: 35° ±2°

Розмір сходового майданчика: 2700 мм × 1750 мм

Ширина сходового маршу: 900 мм

Матеріал сходинок: бетон / кахельна плитка

Наявність поручнів: з одного боку

3. Технічні вимоги до підйомника

3.1. Загальні

Тип — гусеничний сходовий підйомник з платформою для інвалідного візка.

Спосіб експлуатації — ручне керування (оператор) + електронний привід.

Гарантійний термін — не менше 12 місяців; ресурс роботи — не менше 2 000 циклів підйому/спуску.

3.2. Продуктивність

Вантажопідйомність: ≥ 180 кг (з урахуванням маси візка, користувача, ременів та аксесуарів).

Швидкість підйому/спуску — 0,1–0,3 м/с (без ривків).

Робочий кут підйому — 30°–40°, гарантований режим експлуатації.

3.3. Конструкція та обладнання

Платформа для візка:

– розмір робочої платформи не більше 900 × 1300 мм;

– складні/висувні пандуси;

– фіксація візка ременями та/або захисними блокіраторами.

Гусеничний привід:

– ширина гусениць ≥ 200 мм;

– антиковзке покриття;

– посилені опори для сходинок різної глибини.

Електропривід:

– акумуляторна батарея, час роботи ≥ 4 години безперервної експлуатації;

– зарядний пристрій у комплекті;

– індикація рівня заряду.

Система керування:

– захисні блокування (аварійна зупинка, гальмування тощо);

– плавний старт/стоп.

Безпека:

– захисні огородження по периметру платформи;

– світлова та/або звукова сигналізація під час руху;

– обмеження швидкості при наявності перешкод.

4. Вимоги з безпеки

Відповідність стандартам EN ISO 13849 / EN 12100 (або еквівалентним).

Наявність звіту про проведені випробування, сертифікатів відповідності та протоколів навантажувальних тестів.

Навчання персоналу з експлуатації та безпеки до введення в експлуатацію.

5. Умови експлуатації

Температурний діапазон — –10°C … +40°C.

Відносна вологість — до 90% без конденсації.

Середовище експлуатації — внутрішні приміщення з можливим запиленням.

6. Комплектація поставки

Підйомник у повністю робочому стані з установленими гусеницями та платформою.

Акумуляторна батарея та зарядний пристрій.

Комплект кріплень/ременів для фіксації інвалідного візка.

Інструкція користувача та технічна документація.

Декларація та/або сертифікати відповідності.

7. Умови поставки

Термін поставки — не більше 10 календарних днів з моменту підтвердження замовлення.

Упаковка — захисна, що забезпечує збереження під час транспортування.

Доставка у зібраному виді (або збір по місцю доставки) та навчання персоналу Замовника з експлуатації та безпеки до введення в експлуатацію — за рахунок постачальника (входить у вартість).

8. Візуалізація