Додаток №3

До Запиту №2938МН

ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ ТА БРЕНДУВАННЯ

- Транспортне пакування (зовнішня упаковка)

  - Кожна одиниця товару постачається в індивідуальній транспортній коробці.
Спільне пакування різних товарних позицій забороняється.

1.2. Транспортна коробка повинна відповідати таким вимогам:

- тип: чотириклапанна коробка білого кольору;

- матеріал: п’ятишаровий гофрокартон не нижче марки П-32 або еквівалент із рівнозначною міцністю (ECT ≥ 6,5 кН/м);

- нова, суха, без деформацій, пошкоджень та слідів повторного використання;

- стійкість до стискання та вертикального навантаження, достатня для штабелювання не менше 4 рівнів.

1.3. Розмір коробки визначається Постачальником, але повинен забезпечувати:

- фіксацію всіх компонентів без переміщення всередині;

- відсутність вільного простору, що може спричинити пошкодження;

- захист продукції під час транспортування та зберігання.

- Внутрішнє (первинне) пакування та захист продукції

2.1. Кожен компонент набору повинен бути упакований індивідуально у первинну упаковку, що забезпечує:

- захист від контамінації (включно з ДНК/РНК контамінацією, якщо застосовно);

- герметичність;

- збереження властивостей до моменту використання.

2.2. Компоненти повинні бути розміщені у внутрішніх фіксуючих елементах (tray/insert/foam), які:

- унеможливлюють зміщення під час транспортування;

- виключають контакт між компонентами;

- забезпечують механічний захист.

2.3. Забороняється вільне розміщення компонентів без фіксації.

- Захист від зовнішніх впливів та температурний режим

3.1. Упаковка повинна забезпечувати захист від:

- механічних пошкоджень;

- вологи;

- прямого сонячного випромінювання;

- забруднення та пилу.

3.2. Температурний режим транспортування та зберігання:

- повинен відповідати вимогам виробника;

- обов’язково зазначається на упаковці та в документації.

3.3. У разі вимог холодового ланцюга:

- Постачальник забезпечує використання сертифікованих термоконтейнерів;

- обов’язкове застосування температурних індикаторів або логерів (одноразових або багаторазових);

- надання даних температурного моніторингу разом із поставкою.

- Захист від несанкціонованого відкриття

4.1. Упаковка повинна містити елементи контролю першого відкриття (tamper-evident).

4.2. Ознаки несанкціонованого відкриття повинні бути візуально очевидними.

4.3. Повторне заклеювання без видимих слідів втручання не допускається.

- Маркування та брендування транспортної упаковки

5.1. На двох протилежних сторонах коробки наноситься друк:

- логотип Червоного Хреста України (відповідно до візуальних вимог в Додатку №4);

- прапор США (відповідно до візуальних вимог в Додатку №4);

- назва набору.

5.2. Композиція:

- елементи вирівнюються по центру;

- назва набору розміщується під графічними елементами;

- забороняється спотворення пропорцій логотипів.

5.3. На двох інших сторонах коробки зазначається:

- повна назва: «Набір для ДНК-досліджень для відбору біологічних зразків»

- склад набору.

5.4. Мова маркування:

- українська та англійська.

5.5. Шрифт: Roboto Bold або еквівалент. Колірність друку: 4+0, стійка до стирання та вологи.

6. Простежуваність та ідентифікація

6.1. Кожна одиниця продукції повинна містити:

- номер партії ;

- дату виробництва;

- термін придатності;

- унікальний ідентифікатор (QR-код або штрихкод).

7. Документація, що супроводжує упаковку

Кожна поставка повинна містити:

- інструкцію з використання;

- умови зберігання та транспортування;

- попередження щодо біологічної безпеки (за необхідності);

- документи якості на товар.

8. Вимоги при поставці

8.1. Упаковка повинна бути:

- цілісною;

- сухою;

- без механічних пошкоджень;

- без слідів повторного відкриття.

8.2. Порушення цілісності упаковки є підставою для відмови в прийманні товару.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з усіма вимогами до пакування, маркування, брендування та умов постачання, викладеними у цьому Додатку, повністю погоджується з ними та зобов’язується забезпечити їх виконання у повному обсязі при постачанні товару.

| Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________) |  |  |
| --- | --- | --- |
| МП підпис ПІБ |  |  |