ДОДАТОК №2 до Запиту 3083

Технічне завдання

на виконання робіт з технічного обстеження на об’єкті

«Нежитлові будівлі Медичного реабілітаційного центру "ОДЕСЬКИЙ"»,

розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рибальська балка, 3

| № з/п | Найменування вихідних даних | Дані Замовника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування та місцезнаходження Замовника | Медичний реабілітаційний центр "ОДЕСЬКИЙ" (далі – ЦЕНТР) адреса: м. Одеса, вул. Рибальська балка, 3 |
| 2 | Інформація про об’єкт обстеження | ЦЕНТР – діючий заклад охорони здоров’я сфери управління ДСНС України. Загальна площа нежитлових будівель 17278 кв.м (Витяг з ДРРП від 050.4.2019 № 162375467 – Державна власність в особі ДСНС на праві оперативного управління Центром) Загальна площа земельної ділянки 4,3759 га (Витяг з ДРРП від 16.6.2025 № 431457222 – право постійного користування земельною ділянкою) Водопостачання – централізоване, в наявності резервне – власна свердловина Теплопостачання – власна дахова газова котельня |
| 3 | Загальний обсяг послуг | Проведення візуального та інструментального обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд ЦЕНТРУ, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Рибальська балка,3 для визначення поточного технічного стану та на відповідність вимогам будівельних норм чинного законодавства України ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість», ДБН В.1.2-6:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість». Вихідні дані: Технічний паспорт на нежитлові будівлі санаторію «ОДЕСЬКИЙ» від 15.03.2018р. Цілі проведення обстеження: оцінка технічного стану будівлі з визначенням категорії технічного стану, придатності до подальшої експлуатації, а також можливості виконання реконструкції з урахуванням передбачених змін. Виконати технічне обстеження будівлі з визначенням фактичного технічного стану конструкцій та інженерних систем, у тому числі: – несучих та огороджувальних конструкцій (фундаменти, стіни, перекриття); – наявності дефектів і пошкоджень (тріщини, деформації, зволоження, корозія); – оцінка несучої здатності конструкцій та можливості їх подальшої експлуатації і/або підсилення; – обстеження підвальних приміщень з визначенням рівня зволоження, стану гідроізоляції та вентиляції; – обстеження інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, каналізація) з визначенням їх технічного стану та необхідності заміни; – визначення загального технічного стану будівлі з наданням висновку щодо можливості виконання реконструкції. 1. Візуальне обстеження Огляд несучих та огороджувальних конструкцій (фундаменти, стіни, перекриття, покрівля, сходові марші). Виявлення дефектів: тріщини, корозія арматури, відшарування штукатурки, деформації, сліди протікань. Оцінка стану інженерних систем (водопостачання, каналізація, електропостачання) на предмет впливу на конструкції. Фотофіксація кожного виявленого дефекту з прив’язкою до плану будівлі. Оцінка стану благоустрою території 2. Фотофіксація Загальні панорамні знімки фасадів та інтер’єрів корпусів. Детальні фото вузлів та ділянок з дефектами (тріщини, корозія, деформації). Фото з масштабною лінійкою для визначення розмірів пошкоджень. Систематизація фото у звіті з нумерацією та описом кожного дефекту. 3. Інструментальне обстеження Виконується відповідно до ДСТУ 9273:2024 та ДБН В.1.2-6:2021: Геодезичні вимірювання: контроль вертикальності та горизонтальності конструкцій, визначення деформацій. Неруйнівні методи контролю: ультразвукове визначення міцності бетону; склерометричні випробування; ендоскопія для огляду внутрішніх порожнин та арматури. Вологомірні дослідження: визначення рівня зволоження конструкцій. Тепловізійне обстеження: виявлення зон тепловтрат, протікань та прихованих дефектів. Визначення корозійного стану арматури: потенціометричні вимірювання. 4. Аналітичний етап Обробка результатів вимірювань та фотофіксації. Порівняння фактичних характеристик конструкцій із нормативними значеннями. Визначення категорії технічного стану (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний). 5. Звітність Технічний звіт з описом методики, результатів та висновків. Графічні матеріали: плани з нанесенням дефектів, фотоальбом. Рекомендації щодо ремонту, посилення або реконструкції конструкцій. Висновок про відповідність вимогам ДБН та ДСТУ. |
| 4 | Загальна характеристика будівлі, у т.ч. : | Встановити обстеженням |
|  | призначення | Медичні та адмінистративні корпуси та допоміжні споруди |
|  | рік початку будівництва | Орієнтовно до 1917р. |
|  | категорія складності | СС3 |
|  | склад будівлі | Встановити обстеженням |
|  | загальна площа будівель | Літера за планом; Найменування споруди; Площа, м2; Примітка. А; Спальний корпус №2; 342,2. Б; Лікувальний корпус; 327. В; Лікувальний корпус; 409,4. Г; Їдальня, клуб; 3780,2. Д; Спальний корпус; 8992,1. Е; Лікувальний корпус. Котельня; 3130,2. Ж; Спальний корпус №3; 60,7. З; Котельня; 24. И; Бойлерна – ГРП; 118,3. К; КПП; 4,2. Л; Насосна; 5,1. М; Медпункт; 10,3. Н; Душова; 18,4. О; Гаражі; 24,5. П, Р; Сараї; 24,8. С; Сарай; 8. Літери за планом, що додається |
| 5 | Вид обстеження об’єкту Замовника | Візуальне та інструментальне обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд Центру |
| 6 | Строки надання послуг | Не більш 30 календарних днів |
| 7 | Наявна технічна документація на будівлю |  |
| 8 | Особливі та додаткові вимоги замовника | Відсутні |
| 9 | Звітна документація | Відповідно до ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 10.11.2017 № 298. У паперовому вигляді: -звіт за результатами інструментального обстеження - 3 прим. У електронному вигляді із збереженням вихідного макету вказаних вище документів формату PDF та обмірні креслення в форматі DWJ на твердому носії інформації. |