Додаток № 4

до Запиту 3483OR

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання інженерно-геологічних вишукувань

1. Загальні відомості та підстава для виконання робіт

Об'єкт: Земельні ділянки промислового призначення.

Місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н.

Мета робіт: Визначення інженерно-геологічних, гідрогеологічних та ґрунтово-механічних умов земельної ділянки для розроблення стадій проєктування «П» і «Р», розрахунку основ і фундаментів під високі статичні, циклічні та динамічні навантаження.

2. Нормативна база:

ДБН А.2.1-1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти споруд. Основні положення»;

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії».

3. Обсяг та схема бурових робіт

Загальний обсяг буріння: 8 інженерно-геологічних свердловин глибиною по 10,0 м кожна (загальний погонаж — 80 п.м).

Примітка: Фактична планова прив'язка усть свердловин виконується геодезичною службою з визначенням координат (X, Y) та висотних відміток (H) відповідно до топогеодезичної основи М 1:500.

Склад лабораторних досліджень та польових робіт

- Польові роботи та відбір зразків:

Проходка свердловин механічним способом зі збереженням структури ґрунтів;

Пошаровий відбір монолітів (зразків непорушеної структури) та зразків порушеної структури через кожні 1,0–1,5 м та з кожного виділеного інженерно-геологічного елемента (ІГЕ);

Замір глибини залягання безнапірних/напірних ґрунтових вод при розкритті та після встановлення рівня; фіксація прогнозних сезонних коливань.

- Лабораторні випробування ґрунтів (по кожному ІГЕ):

Гранулометричний склад, природна вологість, щільність ґрунту і часток ґрунту, межі пластичності (плинність і розкочування), коефіцієнт пористості;

Міцнісні характеристики: кут внутрішнього тертя (fi), питоме зчеплення (c);

Деформаційні характеристики: модуль пружної деформації (E) за компресійними або тривісними випробуваннями;

Визначення просадних, набухаючих характеристик і схильності до суфозії (за наявності лесоподібних чи пилуватих ґрунтів).

Хімічний аналіз та корозійна агресивність:

Хімічний аналіз підземних вод та водної витяжки ґрунтів;

Визначення ступеня корозійної агресивності ґрунтового середовища і води до бетону марки W8–W12 та металевої арматури залізобетонних фундаментів відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145:2010.

4. Вимоги до звітності та передачі документації

Результати передаються Замовнику у формі офіційного комплекту:

- Електронна версія: Технічний звіт у форматі PDF (із накладенням КЕП/ЕЦП провідного сертифікованого інженера-геолога) та векторні інженерно-геологічні розрізи/колонки у форматі DWG (AutoCAD) на маркованому USB Flash накопичувачі разом із геодезичними матеріалами.

ОБОВ’ЯЗКОВА ФОТОФІКСАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУРІННЮ ТА ВІДБИРАННЮ ЗРАЗКІВ

- Паперова версія: Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування — 3 примірники, які включають:

Пояснювальну записку з описом геологічної будови ділянки, кліматичних та гідрогеологічних умов;

Схему фактичного розташування 8 пробурених свердловин із висотними прив'язками;

Геолого-літологічні колонки всіх 8 свердловин (глибиною 10 м);

Інженерно-геологічні поздовжні розрізи по осях кранових колій та поперечні розрізи по виробничих зонах;

Зведену таблицю нормативних і розрахункових показників фізико-механічних властивостей ґрунтів для розрахунку основ за I та II граничними станами;

Висновки і конкретні рекомендації для проєктування фундаментів кранових шляхів 30-т крана, масивної стендової плити та покриття складу.